## Metody fyzické ochrany

fyzická ochrana se snaží eliminovat případnou hrozbu ještě dříve, než přijde do přímého kontaktu s vlastním výpočetním systémem

možná nebezpečí můžeme rozdělit:

- přírodní katastrofy

- vandalové

- odposlech

- neautorizované používání

### Přírodní katastrofy

- není jim možné předcházet, je třeba se soustředit na omezení možného odpadu a na odstranění případných následků

##### Záplavy

- v podstatě dvou druhů

- stoupající voda - většinou bývá dost času odstavit systém a přinejmenším datové nosiče přesunout do bezpečí. Pro tyto účely by každá komponenta systému měla být jasně vyznačen stupeň důležitosti, aby s odsunem mohli efektivně pomáhat i nekvalifikovaní pracovníci.

- padající voda - např. poruchy potrubí, izolací apod. Tyto záplavy bývají velmi rychlé, v první fázi stačí vhodný nepromokavý kryt a následný odsun zařízení. Opět vhodné vyznačení stupňů důležitosti komponent.

##### Požáry

- představuje často nebezpečí nejen pro techniku, ale i pro obsluhující personál

- je vhodné mít vyzkoušen postup zahrnující bezodkladné odstavení systému a evakuaci personálu a životně důležitých komponent systému

- je třeba vhodně volit automatické protipožární systémy chránící prostory výpočetního systému, vhodné je umístit nejdůležitější části systému v prostorách s vysokou pasivní požární bezpečností

##### Ztráty napájení

- pro nejdůležitější části systému je nutné zajistit náhradní zdroje energie, které jsou v případě výpadku hlavního napájení schopny dostatečně rychle zajistit dodávky elektřiny

- na kratší dobu jsou to různé akumulátory a UPS zdroje, v případě potřeby překonávat delší výpadky pak agregáty na výrobu el.e.

- důležité jsou rovněž filtry a přepěťové ochrany chránící zařízení před výkyvy napětí, blesky apod.

##### Chlazení

- některé komponenty jsou citlivé na teplo, při ztrátě chlazení může dojít k jejich zničení

- větší systémy nelze bez odpovídajícího chlazení provozovat ani krátkodobě, příslušná technologie se tak může stát klíčovou komponentou

##### Hmotnost

serverová technologie může vyžadovat speciální podlahy se zvýšenou nosností, může se stát problémem zejména při zařizování záložního centra po havárii

jindy lze hmotnost využít jako bezpečnostního mechanismu

##### Prašnost, vibrace, další vlivy

... mohou i výrazným způsobem omezovat životnost komponent, případně zvyšovat poruchovost

### Prostorová ochrana

- prostředky umožňující zabránit potenciálním útočníkům ve vstupu do prostor, kde jsou instalovány důležité komponenty systému, nebo vnesení potenciálně nebezpečných předmětů či detekci takové skutečnosti, případně může být cílem zabránění opuštění prostoru, respektivě vynesení komponent

- předmětem útoku můžou být:

- vlastní počítače

- výměnná záznamová media

- části počítačů (myši, světelná pera, …)

- vytištěné senzitivní materiály

- části síťové technologie,

- klíčoví pracovníci

- metody ochrany:

##### Stráže

- měly by být k dispozici nepřetržitě, musí osobně znát všechny pracovníky, nebo musí umět rozpoznat oprávněnou osobu jiným způsobem - např. dle tokenu

- stráž musí provádět záznam o pohybu všech osob

- problémem jsou zaměstnanci, se kterými byl nedávno rozvázán pracovní poměr a celková míra spolehlivosti stráží

- náhradou nebo doplňkem stráží mohou být různé turnikety a přechodové komory vybavené zařízeními pro identifikaci osob nebo tokenů

##### Elektronická prostorová ochrana

- dveřní a okenní kontakty - detekují otevření

- otřesové hlásiče - detekují rozbití nebo proražení střežené plochy - skla, příčky, přepážky, …

- vodičové desky, drátěné sítě - slouží k detekci průrazů ve stěnách, podlahách apod.

- kontaktní matice - při instalaci pod podlahové krytiny slouží k detekci vstupu osob do chráněného prostoru

- Mikrovlnné, ultrazvukové, infračervené detektory - reagují na změnu rep. přerušení svazku příslušného záření

- zvukové hlásiče - reagují na specifické zvuky jako řezání, vrtání, šroubování, …

- kyvadlové hlásiče - reagují na otřesy a vychýlení z původní roviny

- k ochraně jednotlivých předmětů lze použít obrazových vah, závěsů apod.

- vhodným prostředkem v mnoha případech je průmyslová televize, zejména v kombinaci se záznamem snímaného obrazu

##### Detekce výstupu

- vhodnou metodou je pokoušet se odhalit člověka odnášejícího část vybavení

- prostředky jsou obdobné, jaké se používají v obchodních domech - různé nálepky či přívěsky, které lze snadno detekovat

### Likvidace medií se senzitivními informacemi

- je nutné mít k dispozici prostředky ke zničení nebo znehodnocení medií před jejich exportem z chráněného perimetru, nikdy není jasné, kam se dostanou

##### Zkartovače

- existují v mnoha verzích pro nasazení v různých stupních zabezpečení, navzájem se liší jemností a způsobem provádění skartování

- slouží především k ničení papírových dokumentů, dále disket pásek ze streamerů, kazet, barvicích pásek z úderových tiskáren

##### Přepisování magnetických medií

- prosté smazání souboru většinou vede pouze k odstranění záznamu o jeho existenci, proto je nutné zajistit skutečné fyzické přepsání původních dat, pro větší stupeň bezpečnosti několikanásobné

- metoda je zdlouhavá a ne úplně bezpečná

##### Degaussery

- přístroj vygenerováním silného elektromagnetického pulsu dokáže zničit původní magnetické pole

- ani v tomto případě nejde o zcela spolehlivou metodu vhodnou pro nasazení v nejvyšších stupních utajení

### Odpovědnost za zabezpečení

- celkovou odpovědnost má vedení organizace, lze ji rozdělit na odpovědnost za návrh bezpečnostní strategie a na odpovědnost za dodržování bezp. opatření

- důležitou součástí bezpečnosti jsou opakované namátkové kontroly

## Elektromagnetické vyzařování

- … je způsobeno změnou proudu ve vodiči

- problémem je vyzařování nejrůznějších částí počítačů, zejména monitorů a přenosových linek, důležité informace mohou unikat i naindukováním do napájecích obvodů zařízení

- odposlech elmg. záření začasté není možné kriminalizovat a je nutno se vyrovnat s faktem, že jej útočník provádí

- metody ochrany:

- Vzdálenost - intenzita vyzařování klesá se čtvercem vzdálenosti

- Zmatení - množství podobných signálů ztěžuje odposlech, je možno generovat záření podobných vlastností jako vyzařování výpočetního zařízení, nebo umístit více vyzařujících zařízení blízko sebe

- Speciální vybavení - je možné zakoupit součásti vyvinuté tak, aby jejich vyzařování nepřekračovalo jistou únosnou mez

- Vhodné umístění - alternativou nákupu nevyzařujících zařízení je umístění standardních zařízení v prostorách, které zamezují šíření záření - jde o různé schránky, skříně případně celé stíněné místnosti

## Obnova provozu

- pří ztrátě či poškození celého, nebo části IS je nezbytné co nejdříve nahradit (je-li to možné) ztracené informace a služby a obnovit činnost v -pokud možno- původním rozsahu

- není možné mít stále zálohy všech částí výpočetního systému, je třeba hledat kompromis mezi proveditelností záloh a jejich aktuálností a úplností

- účinné zálohování musí být součástí globální bezpečnostní strategie, musí vycházet z celkového hodnocení bezpečnostní situace

- kromě prvotní funkce zotavení z chyb poskytuje dobře navržený systém záloh též prostředky k vytvářená archivních kopií různých stadií zpracovávaného projektu (viz. zpráva konfigurací)

- obecdným ře

- obecným řešením jsou „zálohy“

##### Uživatelé

- v běžném případě nejsou zálohy pro chod systému potřebné, pouze zdržují, nejsou konstruktivní

- většina uživatelů nechápe jejich důležitost, často jsou dlouhodobými zkušenostmi utvrzováni v přesvědčení, že havárie nenastávají

### Mechanismus pro vytváření záloh

- musí být schopen provádět zálohy na co možná nejrůznější zařízení

- vlastní zálohy by měly být uloženy v nějakém standardním formátu

- je nezbytná verifikace vytvořené záložní kopie

- žádoucí je komprese ukládaných dat - přináší zrychlení a menší objem záložních dat

- důležitá je kryptografická ochrana záloh, aby mohly být ukládány mimo chráněné prostory

- zálohovací SW by měl používat mechanismus pro korekci chyb - vede ke zvýšení pravděpodobnosti, že zálohu se podaří přečíst a obnovit původní data

- mělo by být možno specifikovat, která data mají být (kdy) zálohována

- SW by měl vytvářet podrobný audit o své činnosti

- vlastní SW by měl být schopen běžet na co největším počtu HW platforem

- zálohovací SW by měl být před ostrým nasazením důkladně otestován, je vhodné znát názor uživatelů

- nejčastější použití záloh spočívá v přenesení a obnově dat na jiný funkční stroj

- úspěšný přístup k zálohám by měl být vázán na zadání hesla

### Záložní media

#### výměnná media

- diskety, floptical disky - snadno dostupné levné řešení, nevýhodnou malá kapacita

- streamery - dodávají se v kapacitách od stovek MB až po několik GB, dnes nejrozšířenější záložní medium, nutno používat skutečně kvalitní materiál

- DAT - modernější obdoba streamerů, spolehlivější, menší, s kapacitou několika GB, nevýhodou vyšší cena

- výměnné disky - v porovnání s páskami jsou velmi rychlé, mají však vyšší cenu za byte a menší kapacitu

- WORM disky - ideální pro dlouhodobé zálohy a pořizování archivních kopií, velmi dobrá cena za byte, velká spolehlivost, menší kapacita

- hard copy - může být za jistých podmínek vhodná pojistka, jistě   lepší, než nemít data vůbec 

#### Nevýměnná media

- další disk - důležitá data jsou kopírována na další disk, jednoduché, rychlé, nechrání před zničením celého počítače, nebo jeho odcizením atp.

- disk mirroring - zápisy na jednom disku jsou automaticky prováděny i na druhém disku - opět chrání pouze před chybami disku, výhodou je transparentnost a on-line zotavení z chyby

- duplexing - dva stroje si udržují přesně stejný obsah paměti a synchronně provádějí veškeré operace, při výpadku prvního stroje automaticky přebírá jeho funkci záložní počítač - velmi drahé řešení, opět plně transparentní

- síť - zálohování lze provádět kopírováním dat na jiný počítač zapojený v síti

### Zálohy hardware

je nutné být schopen vyrovnat se dostatečně rychle s chybou technického vybavení  - tedy buď mít k dispozici záložní systém, nebo alespoň kritické součástky, případně mít možnost vadnou součástku nahradit částí jiného stroje

řešením též smlouva o servisních zásazích s dodavatelem technologie

existují firmy, provádějící záchranu dat z havarovaných zařízení - tyto výkony však bývají drahé

### Software

- ze všech medií s instalacemi nového sw. by měla být neprodleně pořízena alespoň jedna kopie

- originální instalace by měla být po celou dobu chráněna proti zápisu a ihned po pořízení kopií uložena na bezpečném místě

- vlastní instalace probíhá z pořízených kopií

- tyto zásady ztrácejí naléhavost v souvislosti s rozšiřováním instalací na CDROM

### Zásady pro pořizování záloh

- pravidla pro pořizování záloh závisí na konkrétní situaci - jak často dochází k změnám dat, denní objem nových dat, důsledky případné ztráty dat, atd.

##### Data nebo programy

- ztráta dat je vždy velmi problematické, znovupořízení dat může být obtížné, nebo dokonce nemožné

- naproti tomu software je zpravidla možno znovu nainstalovat, což však zabere nějaký čas, navíc vytvoření dobré konfigurace může trvat velmi dlouho

- konfigurační soubory by tedy měly být zálohovány společně s daty

##### Typy záloh

- pokud máme k dispozici dostatek místa, je vhodné provádět zálohu komplet všech dat a programů

- častý model Grandfather-Father-Son - tři cyklicky používané archivní kopie, nejnovější kopie vždy vytvořena na mediích po nejstarší kopii, případně nejstarší kopie je uložena na bezpečném místě

- alternativou je provádění kompletní zálohy vždy po určitém čase a v mezidobí pořizovat pouze zálohy změněných souborů

- četnost těchto částečných záloh může být závislá na důležitosti zálohovaných dat

##### Uložení záložních kopií

- význačné záložní kopie (např. záloha z konce týdne, záloha při ukončení fáze projektu, …) by měly být uloženy na bezpečném místě vzdáleném od místa, kde je instalován výpočetní systém

- oddělené uložení kopií chrání porti následkům přírodních katastrof, zlodějům, teroristům apod.

- přivezení kopií ze vzdáleného místa uložení poskytne personálu čas pro překonání prvotního stresu a provedení racionálního rozboru situace

- místo uložení záložních kopií by mělo být zajištěno proti přírodním katastrofám, mělo by pro uložené materiály zajišťovat stabilní prostředí, je vhodné aby bylo chráněno proti vniknutí neoprávněných osob

- každý vstup do tohoto zařízení musí být zaznamenám, stejně jako všechny zde prováděné operace

### Plány obnovy

- pro případ poruchy by měly být vypracovány podobné procedury, co je třeba učinit za účelem rychlého odstranění následků

- tyto plány musí být důkladně prověřeny a otestovány, musí být stále k dispozici (nejlépe v tištěné podobě) pro případ poruchy

### Obnova provozu

- často může být životně důležité obnovit dostatečně rychle činnost výpočetního systému

- většina výrobců počítačů je schopna v kritickém případě dodat během jediného dne náhradní technické vybavení stejné, nebo odstatečně podobné původnímu

- cold site je zařízení vybavené zdroji elektrické energie, klimatizací, komunikačními linkami atd., kde může být výpočetní systém velmi rychle nainstalován a uveden do provozu

- hot site je zařízení navíc vybavené též výpočetním systémem, který je připraven ke spuštění, stačí pouze přinést zálohu dat a programů, pomocí hot site lze obnovit provoz zcela zničeného výpočetního systému během několika hodin

- clustery

- mirroring

- zálohy